SIAP  6 GEL 105 – тяговая герметизированная полностью необслуживаемая аккумуляторная батарея (VRLA), тип GEL, электролит в виде геля связанного высокодисперсным коллоидным кремнеземом. Благодаря чему, во время работы не происходит выделения вредных испарений. Подходят для использования в составе уборочных машин, электроштабелеров, подъемных платформах, ножничных подъемников и других схожих машин.

Преимущества технологии GEL

- Полностью не обслуживаемая (не требуется долив воды).

- Не выделяет вредные вещества при заряде и эксплуатации.

- Не требуется наличие специального зарядного помещения.

- Более 700 циклов

Терминалы

Тип А (EAPT)

Технические характеристики

| Напряжение |  | 12 В |
| --- | --- | --- |
| Начальный ток заряда |  | 15 А |
| Емкость | С5 | 105 Ач |
|  | С20 | 126 Ач |
| Габариты | Длинна | 345 мм |
|  | Ширина | 175 мм |
|  | Высота | 285 мм |
| Тип терминалов |  | Тип А (EAPT) |
| Вес |  | 42 кг |
| Рабочая температура |  | -20ОC…+45ОC. |
| Саморазряд |  | <3% в мес. |